KENTSEL TASARIM PROJELERİ YAKLAŞIK MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ

MADDE 1- TANIMLAR

1.1. Kentsel Tasarım  Projesi

Uygulama imar planları( koruma amaçlı veya diğer) doğrultusunda   alanın kimliğini vurgulayıcı, alanın doğal, tarihi, kültürel, sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı- açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası boşlukların tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren plan ve projelerdir.

.

1.2. Kentsel Tasarım  Projesi Maliyeti (K.T.M.)

Kentsel tasarım ile ilgili her türlü araştırma, tasarım, analiz ve projelendirme hizmetlerinin bedelidir.

1.3. Düzenleme Alanı (D.A.)

Kentsel Tasarım Hizmetinin kapsadığı alandır. M2 cinsinden ölçümlendirilir.

1.4. Kentsel Tasarım Sınıfı (K.T.S.)

Şartnamenin 2. maddesinde nitelikleri açıklanan sınıflamadır.

1.5. Kentsel Tasarım Sınıfı Birim Maliyeti (K.T.S.B.M)

Kentsel Tasarım Sınıfı Birim Maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinde belirlenmiş olan Mimarlık Hizmetleri Sınıf Gruplarının her yıl yayınlanan ait olduğu sınıfınYapı Birim Maliyetlerinin ortalamasının %10 u olarak alınan değerdir.

1.6. Hizmet Oranı (H.O)

Şartnamede tanımlanan çalışmaların içeriğine göre Hizmet Oranları projelendirilecek alan için uygulanır.

Hizmetler                              Oranı

Araştırma -Ön Proje:		%  15

Kesin Proje:			%  30

Uygulama Projesi:		%  30

Detaylar:			%  15

Orijinallerin Teslimi:		%    5

İhale Dosyası:			%    5

Toplam:			%100

1.7. Hizmet Dalı Katsayısı (H.D.K)

Mimarlık, Kentsel Tasarım:		%100

İnşaat Mühendisliği:			%  75

Makine Mühendisliği:		%  50

Elektrik Mühendisliği	:		%  38.50

Toplam:				%263.50

Tek yapılara ilişkin yapılacak rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri için aşağıdaki katsayılar kullanılacaktır.

Rölöve:		%  45

Restitüsyon:		%  25

Restorasyon:		%  30

Toplam:		%100

1.8. Sınıf Ücret Oranı (S.Ü.O)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesindeki proje ve ihale dosyası düzenlemesi PİD için ücret oranlar cetveli baz alınarak projelendirilecek alan için sınıf ücret oranı hesaplanır.

MADDE 2- KENTSEL TASARIM SINIFI

Kentsel Tasarım Proje  Hizmetleri aşağıda belirtilen sınıflarda ele alınacaktır.

2.1. Birinci Sınıf

Kırsal Kesimlerde bucak köy vb. yapılacak Kentsel Tasarım Projeleri

2.2. İkinci Sınıf

İlçe merkezlerine ait kentsel gelişme ve mücavir alanlarda yapılacak Kentsel Tasarım Projeleri

2.3. Üçüncü Sınıf

İl merkezlerine ait gelişme ve mücavir alanları ile ilçe merkezlerine ait yerleşik alanlarda yapılacak Kentsel Tasarım Proje Hizmetleri

2.4. Dördüncü Sınıf

Büyükşehirlerin ilk kademe belediye sınırları  ve mücavir alanları ile il merkezleri yerleşik alanlarında yapılacak Kentsel Tasarım  Projeleri

2.5. Beşinci Sınıf

Büyükşehir ilçe belediyeleri sınırları ve mücavir alanları dahilinde yapılacak Kentsel Tasarım  Projeleri

2.6. Kentsel Tasarım Proje Hizmetleri yapılacak alanın doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sit alanları dahilinde kalması durumunda, kentsel tasarım sınıfı  3. sınıfın altında ise 3. sınıf olarak alınır.

2.7.   3. ve 4.  sınıf kentsel tasarım  kademelerinde yer alan tarihi doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanlarını içeren Kentsel Tasarım Projeleri bir kademe üst sınıfta kabul edilir.

2.8. Madde 2.6 ve 2.7.ye göre tespit edilecek kentsel tasarım sınıfı Olağanüstü Hal Bölgesinde bir üst sınıfa yükseltilecektir.

MADDE 3- MALİYET HESAPLAMASI

3.1. Bu şartnamede belirtilen Kentsel Tasarım  Projesi ve Uygulamaya yönelik İhale Dosyası Düzenleme Hizmetlerinin bedeli, hizmet hangi yıl yapılıyorsa o yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ilan edilen Yapı Yaklaşık Birim Maliyetine göre hesaplanır.

3.2. Kentsel tasarımı yapılacak alanlar içinde mevcut yapılar varsa bu yapılara ait Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Tesisat Projeleri Hizmetleri, “Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Yaklaşık Maliyet Hesaplama  Yöntemi”ne göre ayrıca hesaplanacak ve Kentsel Tasarım Projesi maliyetine eklenecektir.

3.3. Kentsel Tasarımı Yapılacak alanlar içinde yeni yapı projeleri de yapılacaksa bu hizmetin (mimari, statik, tesisat) bedeli, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesine göre ayrıca hesaplanarak Kentsel Tasarım Projesi maliyetine eklenecektir.

3.4. Kentsel Tasarım Projesi alanı içerisinde Madde 3.2.’de belirtildiği gibi mevcut yapı yada Madde 3.3.’de belirtildiği gibi yeni yapılanma var ise; bu yapılara ait proje taban alanı, Kentsel Tasarım Projesi alanı toplamından çıkarılacaktır.

3.5. Ön Proje safhasında projelendirme ilkeleri doğrultusunda alt yapı ve tesisat projeleri ile (yol, su, elektrik, gaz, makine, pis su, drenaj, telekomünikasyon, yangın, yağmur suyu vb.) ve istinat duvarı çalışmalarını kapsayan Alt Yapı Hizmetleri Maliyetini belirlemek üzere Kentsel Tasarım Proje Alanı Yaklaşık Maliyeti tutarının %25’inin alınması kabul edilmiştir.

3.6. Kentsel Tasarım Projesi ve Altyapı Hizmetleri Proje Yaklaşık Maliyeti aşağıdaki formüle göre bulunur:

KTM=DA x KTSBM x HO x HDK x SÜO

Altyapı Hizmetleri  Proje Maliyeti= KTM x 0.25